И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда для плотника

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К самостоятельной работе в качестве плотника допускаются лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, и  прошедшие:

- соответствующую профессиональную подготовку, в том числе по вопросам охраны труда;

- предварительный при приеме на работу и периодические медицинские осмотры и признанные годными по состоянию здоровья к работе плотником;

- вводный и первичный инструктаж на рабочем месте;

- стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Плотники проходят повторный инструктаж по охране труда в сроки не реже одного раза в три месяца и ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда.

2.Плотник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ;

- знать и совершенствовать методы безопасной работы;

- соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда, установленные в инструкциях по охране труда, проектах производства работ, технологических картах;

- использовать инструмент, приспособления, инвентарь по назначению, об их неисправности сообщать руководителю работ;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- немедленно сообщить руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве;

- пройти соответствующую теоретическую и практическую подготовку и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях и дорожно-транспортных происшествиях;

- при необходимости обеспечивать доставку (сопровождение) потерпевшего в учреждение здравоохранения;

- соблюдать правила личной гигиены;

- в соответствии с характером выполняемой работы правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности уведомить об этом непосредственного руководителя.

3.Плотник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, плотнику должны быть выданы следующие СИЗ:

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Костюм хлопчатобумажный 3Ми - 12 мес. |
| 2 | Перчатки с полимер. покрытием – 12 пар |
| З | Перчатки с точечным покрытием – до износа |
| 4 | Очки защитные – до износа |

4.Плотнику запрещено появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических и психотропных веществ в рабочее время и по месту работы.

5.В процессе работы на плотника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, перемещаемые машинами изделия, конструкции и материалы;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- острые кромки,  заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

- повышенная запыленность и влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- подвижные части производственного оборудования;

- опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, мест, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами).

6. Курить разрешается только в специально оборудованных местах. Не допускается курение в неустановленных местах и пользование открытым огнем в местах, где производится заправка машин топливом и маслом.

7.Плотнику запрещается:

- находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом;

- садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения;

- прикасаться к электрическим проводам и пусковым приспособлениям, допускать их повреждение, производить исправление или подключение электропроводки.

8.Ходить разрешается только по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам.

9.Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду-допуску после прохождения целевого инструктажа.

10.Плотник обязан оказывать содействие и сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

11.За невыполнение данной инструкции плотник несет ответственность в соответствии с законодательством

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12.Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, надеть спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

13.Поверхность деревянных ручек инструментов должна быть гладкой, без трещин и заусенцев.

14.Топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен мягким металлическим завершенным клином.

15.Строгательный инструмент (шерхебели, рубанки, фуганки) должны иметь гладкие, ровно зачищенные колодки. Задняя часть колодки, приходящаяся под руку, в верхней части должна быть закруглена. Лезвия строгального инструмента должны быть правильно заточены, прочно и плотно пригнаны к деревянным колодкам и не должны иметь выбоин, трещин и заусенцев.

16.Пилы (ножовки, лучковые) должны быть правильно заточены и надежно закреплены. Лучковые пилы должны иметь прочный остов и правильное натяжение полотна.

17.Для переноски инструмента, если это требуется по условиям работы, плотник обеспечивается сумкой или легким переносным ящиком.

18.При выполнении работ, связанных с выбрасыванием опилок, осколков (резка стекла, распиловка и др.), во избежание травмирования глаз необходимо пользоваться защитными очками.

19.Перед началом работы на лесах (подмостях) проверить их устойчивость и наличие ограждений.

20.Электрофицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден.

21.Плотник не должен приступать к работе при:

- неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента;

- истекших сроках проведения очередных испытаний средств защиты, инструментов, приспособлений и оснастки;

- недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему.

22.Получить задание у руководителя работ, ознакомиться под роспись с проектом производства работ или технологической картой.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

23.При стесывании лесоматериалов топором рабочий должен стоять устойчиво,  для предотвращения поворота закрепить их на подкладках, предохраняющих от проворачивания. Становитесь так, чтобы бревно было между ногами. Ноги со стороны отесываемой поверхности отставлять назад и по возможности, дальше от заготовки. Отесывать бревно следует от вершины к комлю.

24.После работы топор не следует втыкать в стойку и оставлять в таком положении. Его следует убрать в ящик для инструментов.

25.При ручном распиливании в начальной стадии необходимо предохранять левую руку (если пила в правой) от порезов. Для этого следует направлять первые резы пропила не пальцем руки, а бруском. В процессе пиления пилу следует проводить плавно и равномерно, что предохранит от ее выскакивания из пропила.

26.Распиливать материал можно только на исправных подставках, верстаках, но не на коленях и не на весу. Заканчивать пропил нужно осторожно, чтобы отпиленная часть материала не упала на ногу.

27.Стружку, забившуюся в щель рубанка или шерхебеля, следует выбирать только сверху, так как при выборе ее снизу можно травмировать руки о лезвие.

28.Рука, держащая материал, обрабатываемый стамеской, должна находиться позади стамески, а направление реза должно идти от этой руки.

29. При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей следует заглублять в древесину.

30.Поднимать с земли бревна и тяжелые предметы следует, приседая, а не нагибаясь.

31.Устанавливать оконные блоки необходимо вдвоем с использованием 
монтажных столиков со страховкой предохранительным поясом, не допускается выполнять указанную работу, стоя на подоконнике. После выверки блок необходимо закрепить по проекту, оставлять его в оконном проеме незакрепленным не допускается.

32.В помещениях, где производится антисептирование, не допускается выполнение других работ, курение и прием пищи.

33.Транспортировку и хранение антисептических материалов следует осуществлять в плотно закрытой таре, которую после использования следует обработать специальными средствами или сжечь. Емкости для приготовления антисептических составов должны быть закрыты крышками.

34.Приготовление столярного клея, красок, лаков и антисептических составов проводится в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

35.При приготовлении и расфасовке столярного клея, красок, лаков и антисептических составов не допускается их разбрызгивание, распыление. Столярный клей следует варить в специальной электроклееварке с двойным дном и стенками, промежуток между которыми заполнен водой.

36.Складировать лакокрасочные материалы следует в оборудованном принудительной вентиляцией помещении, с освещением во взрывоопасном исполнении и оснащенном средствами пожаротушения.

37.Резка стекла производится на исправном столе с ровной, чистой поверхностью. Если стекло внесено в помещение с мороза или оно мокрое, то перед резкой его необходимо отогреть и высушить. При удалении отходов стекла с рабочего места необходимо пользоваться рукавицами и щеткой.

38.Во время работы с применением машин с электрическим приводом во избежание поражения электрическим током запрещается:

- натягивать и перегибать шланги и кабели;

- допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с электрическими кабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также со шлангами для подачи горючих газов;

- передавать электрическую машину другому лицу;

- производить работы с приставных лестниц;

- переносить не отключенный от электросети инструмент;

- производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий;

- оставлять без надзора работающий электроинструмент.

39.Запрещается выполнять строительные работы на кровле  при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, ливневом дожде, грозе, сильном снегопаде, исключающем видимость в пределах фронта работ; а также сбрасывать с кровли материалы и инструменты.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

40.По окончании работы плотник обязан:

- отключить от сети механизированный инструмент, после полной остановки движущихся частей очистить его механизмы;

- убрать в отведенное место хранения;

- после окончания антисептических работ ванны освободить от оставшегося раствора и очистить.

41.Привести в порядок рабочее место.

42.Снять спецодежду и поместить в специально предназначенное для ее хранения место.

43.Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ.

44.Обо всех недостатках, выявленных во время работы, плотник должен сообщить своему руководителю работ.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

45.Прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям.

46.При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, оснастки, подмостей, лесов работу приостановить и принять меры к ее устранению. В случае невозможности или опасности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить руководителю работ.

47.При возникновении пожара плотник должен:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 112 и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге возгорания и мерах, принятых по его ликвидации.

48.При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников здравоохранения;

- сообщить о происшествии ответственному лицу за безопасное производство работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

.