СОГЛАСОВАНО							    УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома						Директор Института

чл.-корр. РАН

________________С.И. Шапоренко                                              ___________  О.Н.Соломина

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

- Общие требования пожарной безопасности

  - ознакомиться с планом эвакуации, утвержденным директором института находящимся рядом с кабинетом.

  - Проходить  вводный, первичный и повторные инструктажи у ответственного за пожарную безопасность.

  - Изучить схемы эвакуации , знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.4. Территория Института и рабочее место должна постоянно содержаться в чистоте. Мусор, отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.5. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами. Ширина  прохода для эвакуации должна быть не менее 1 метра

1.6. В период пребывания в здании людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.7. Двери технических помещений (склад и т.п.) должны быть постоянно закрыты на замок.

1.8. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.9. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м от пола, где исключено их  повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.11. Действовать в соответствии с педписывающими знаками , установленными на дверях эвакуационных выходов.

1.12. По окончании работы сотрудники должны тщательно осмотреть свои помещения, обесточив электросеть.

- Запрещается:

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории Института.

  - Курить в помещениях Института.

  - Курить на территории вне отведенного для курения места

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

  - Забивать наглухо двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра выключенные в сеть электроприборы.

2.7.Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

2.8. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании Института при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

2.9. Проводить уборку помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.10 Находиться на рабочем месте в промасленной или пропитанной другими горючими материалами одежде.

- Действия при возникновении пожара.

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю Института заменяющему его работнику.  Администрация должна продублировать звонок в пожарную часть.

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и оказывать помощь в эвакуации людей из здания.

3.4  Согласно плана эвакуации покинуть здание .

3.5. Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

3.7. Вынести из здания ценное имущество и документы.

3.8. Приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

Ответственный за противопожарное состояние зданий по Старомонетному пер., 29 стр.4, 27/7 стр.7 и 27/7 стр. 5                                                       Мовсесян С.М.