ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда сотрудников  для проведения

первичного инструктажа на рабочем месте при проведении

работ в помещениях связанных с применением химических реактивов

Общие положения

Данная Инструкция является дополнением к Общей Инструкции для проведения ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА на рабочем месте, которая учитывает специфику работы сотрудников в особых помещениях. Все без исключения положения Общего ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА обязательны

Инструктируемый должен тщательно изучить:

- свойства имеющихся в лаборатории химических реактивов, технических продуктов, продуктов реакций и синтезируемых веществ, а также веществ, поступающих в лабораторию для анализа, особенно их токсичность, огнеопасность и взрывоопасность;

- опасные моменты при проведении работ в лаборатории способы их предупреждения;

- профессиональные вредности данной работы и методы борьбы с ними;

- меры первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах и при других несчастных случаях.

Лаборатория для работы с хим.реактивами должна быть расположена в помещениях с естественным освещением, отоплением, водопроводом и канализацией.

Во всех таких  помещениях  должна быть установлена проточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая нормальную очистку воздуха. Воздухообмен в помещении должен быть рассчитан таким образом, чтобы фактические концентрации ядовитых газов, паров и пыли в воздухе не превышала предельно-допустимых норм.

Все работы, связанные с выделением вредных газов или паров, должны проводиться в вытяжных шкафах.

Проводить работы при неисправной или не включенной вентиляции запрещается.

В каждой лабораторной комнате должен находиться огнетушитель, просеянный песок, кошма или одеяло.

Тушить пламя при пожаре необходимо прежде всего песком, кошмой, огнетушителем.

Если загорается жидкость легче воды (например, эфир, бензол и др.), то тушить пламя водой нельзя. Нельзя тушить пламя водой и тогда, когда в пламени или около него находится натрий, калий, литий.

Работающие в помещении для работы с хим. реактивами обязаны перед началом работы надеть спецодежду и иметь при себе индивидуальные средства защиты.

Ремонтные работы в этих помещениях  с применением огня возможны только при наличии разрешения администрации , МЧС, ведущим специалистом по охране труда .

По окончании работы сотрудник  обязан проверить и привести в порядок свое рабочее место, приборы и аппараты, а уходящий последним из комнаты, обязан:

- проверить, закрыты ли краны газовых горелок и выключены ли все электронагревательные приборы;

- закрыть общие газовые и водяные краны;

- выключить вентиляцию;

- закрыть все форточки, окна;

- выключить все электроприборы и освещение;

- проверить, нет ли тлеющих предметов и не осталось ли неубранных промасленных тряпок;

- выключить автоматы на имеющемся групповом электрощитке;

- сдать ключи от помещений дежурному вахтеру.

Все реактивы в лабораторных комнатах должны храниться в таре с надписью, указывающей ее содержание. Категорически запрещается хранение реактивов без наименований (этикеток).

При работе в вечернее и ночное, а также при выполнении особо опасных работ в лаборатории должны находиться не менее 2 человек, при этом один из них -  старший.

Все работы в химической лаборатории должны проводиться при исправном состоянии электрооборудования, приборов, электропроводки.

Основные правила хранения и безопасной работы с огнеопасными

и легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ)

ЛВЖ и горючие жидкости (за исключением веществ, имеющих низкую температуру кипения) должны храниться в толстостенных банках с притертыми пробками. Банки помещают в специальный ящик с плотно закрывающейся крышкой, стенки и дно которого выложены асбестом. Ящик устанавливают на полу вдали от проходов и нагревательных приборов с удобным подходом к нему. На внутренне стороне крышки делают четкую надпись хранящихся веществ.

Запрещается хранить горючее в вытяжном шкафу, в котором производятся работы с горелками и другими нагревательными приборами, и рядом с окислителями (хлоратами, нитратами, азотной кислотой, перекисью водорода и пр.) или близко от горючих материалов.

Работа с ЛВЖ производится с обязательным использованием защитных экранов и других защитных приспособлений при любом объеме и давлении.

Перед началом работы с ЛВЖ работающий обязан подготовить огнетушительные средства.

Сотрудники, приступающие к новому виду огнеопасной и взрывоопасной работы, обязаны предварительно получить указания по технике безопасности от своего руководителя.

При переливании ЛВЖ из одной емкости в другую работающий обязан потушить находящиеся вблизи горелки и выключить нагревательные приборы.

Запрещается работать с ЛВЖ без включенной вентиляции.

Запрещается выливать горючие жидкости в канализацию. Отработанные жидкости следует собирать в специальную герметически закрывающуюся тару, которою (в конце рабочего дня) удаляют из лаборатории для регенерации или уничтожения этих жидкостей.

Основные правила хранения и безопасной работы с щелочными

металлами

При работе с щелочными металлами необходимо соблюдать особую осторожность, не допуская соприкосновения с водой, а также с хлорсодержащими органическими соединениями, твердой окисью углерода (сухим льдом).

Работа с металлическим калием и натрием должна производиться обязательно в вытяжном шкафу, обитом внутри листовой сталью с асбестовой прокладкой, в защитных очках и резиновых перчатках, вдали от источников воды и огня.

Хранить щелочные металлы следует под слоем обезвоженного трансформаторного

масла или керосина с плотно закрытой корковой пробкой (притертых пробок следует избегать); банки помещают в металлический ящик с песком. Слой масла или керосина над металлом должен быть не менее 15 мм.

Загружать щелочные металлы в аппараты и вынимать их из тары следует только сухим пинцетом или тигельными щипцами. Керосин с поверхности кусков металла удаляют фильтровальной бумагой.

Резать металлический натрий и калий необходимо под слоем обезвоженного трансформаторного масла или керосина с целью снятия верхнего  перекисного слоя, потому что контакт перекисных соединений с чистым металлическим калием на открытом воздухе может вызвать взрыв. Тара после освобождения от этих металлов обезвреживается в специально отведенном месте.

Категорически запрещается выбрасывать отходы металлического натрия и калия в канализационную раковину, ведро и т.д., накапливать остатки и обрезки этих металлов и смешивать их. Отходы весом до 2 грамм уничтожают путем полного растворения их в этиловом спирте. Растворение следует вести небольшими порциями; полученный раствор сливают в канализацию.

В лаборатории должны быть в исправном состоянии противопожарные средства: сухая сода или мел в ящиках, асбестовые одеяла, лопаты, совки, сухой песок. При возгорании нельзя применять воду, пенные огнетушители, углекислоту.

Основные правила хранения и  безопасной работы с кислотами и

щелочами

Концентрированные (крепкие) азотная, серная, соляная кислоты должны храниться в толстостенной стеклянной посуде емкостью не более 2 литров, в вытяжном шкафу, на стеклянных или фарфоровых поддонах. Склянки с дымящей азотной кислотой следует хранить в специальных ящиках из нержавеющей стали.

Необходимо помнить, что дымящиеся кислоты относятся к группе сильнодействующих химических веществ, поэтому наиболее важным требованием должно быть требование наличия в лаборатории системы приточно-вытяжной вентиляции с вытяжными шкафами и местными отсосами.

В целях предупреждения возможности распространения веществ в другие помещения вентиляция должна быть отрегулирована так, чтобы приток воздуха был несколько менее объема воздуха, проходящего через вытяжную вентиляцию. Мощность вентиляции должна обеспечивать 15-кратный обмен воздуха в час.

Работа с концентрированными кислотами и щелочами без защитных приспособлений (очки, перчатки) запрещается. При работе с дымящей азотной кислотой следует надевать также длинный резиновый фартук.

Особой осторожности требует работа с плавиковой кислотой.

При раскалывании крупных кусков едких щелочей необходимо обернуть куски тканью или бумагой, надеть предохранительные очки, на голову защитную шапку. Целесообразно вместо монолитных кусков щелочей применять чешуйчатые.

Разлив концентрированных кислот должен производиться только при включенной тяге в вытяжном шкафу.

Если кислота случайно пролита, ее вначале засыпают песком, чтобы он впитал кислоту, затем песок убирают, и место, где была разлита кислота, засыпают известью или содой, а после того замывают водой и вытирают насухо.

Такого же осторожного обращения требуют концентрированные растворы щелочей. Облитое место после удаления песка или опилок обмывают слабым раствором уксусной кислоты.

В местах хранения азотной кислоты нельзя допускать скопления пыли и воспламеняющихся веществ.

При разбавлении серной кислоты ее следует медленно приливать к воде. Приливание воды в серную кислоту категорически запрещается.

Отработанные кислоты и щелочи следует собирать раздельно в специальную посуду и после нейтрализации в конце рабочего дня сливать в канализацию. Запрещается слив в канализацию концентрированных кислот и щелочей.

Меры первой доврачебной помощи при работе с химическими реактивами

При работе с химическими реактивами наиболее вероятными несчастными случаями являются повреждения, связанные с авариями лабораторного оборудования (ожоги, порезы стеклом, отравления).

1. Ожоги

Наиболее распространенными в химической лаборатории являются ожоги термические и химические. Причиной термических ожогов могут быть: прикосновение голыми руками к раскаленным или сильно нагретым предметам лабораторного оборудования, воспламенение легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Химические ожоги возникают от действия на кожу различных химических веществ, главным образом кислот и едких щелочей.

При термических ожогах первой степени обожженное место надо присыпать двууглекислым натрием, крахмалом, тальком. Помогают также примочки из свежеприготовленных 2%-х растворов питьевой соды или марганцовокислого калия.

Лучшим средством для примочек является 96%-й этиловый спирт. При более тяжелых ожогах необходимо немедленно отправить пострадавшего в медпункт.

При ожогах химическими веществами, особенно кислотами и щелочами, пораженный участок кожи быстро промывают большим количеством воды, затем на обожженное место накладывают примочку: при ожогах кислотой – из 2%-ного раствора соды, при ожогах щелочью – 1-2%-ного раствора уксусной кислоты.

При попадании брызг кислоты в глаза их немедленно нужно промыть обильным количеством воды и затем 3%-ным раствором бикарбоната натрия. Все остальные мероприятия проводит только врач. Лучшей профилактикой ожогов глаз является обязательное использование предохранительных очков.

Если несчастный случай произошел при работе, связанной с применением щелочных металлов, то необходимо тампоном ваты снять с кожи остатки этих веществ, а затем промыть 5%-ным раствором соды и марганцовокислого калия.

При ожогах бромом его следует быстро смыть несколькими порциями этилового спирта и затем смазать пораженное место мазью от ожогов.

При воспламенении одежды  необходимо загасить огонь на горящем (не бегать!), набросив на него асбестовое или шерстяное одеяло, халат, пальто и пр.

2. Порезы

Даже простая работа со стеклом (соединение стеклянных трубок с пробками, резиновыми трубками, резание трубок и пр.) при отсутствии навыков в работе приводит часто к порезам и ранению рук.

При порезах рук стеклом необходимо в первую очередь удалить из раны мелкие осколки, затем промыть раны 2%-ным раствором перманганата калия или спиртом и, смазав настойкой, забинтовать.

3. Отравления

Случаи отравления бывают очень разнообразные. Ядовитые вещества могут попасть в организм через пищеварительный тракт, дыхательные пути и сравнительно редко – через кожу и слизистую оболочку; чаще всего происходит отравление газами.